1. المتغيرات والإعدادات الأولية

- المتغيرات العالمية:

  - inputString: سلسلة لتجميع البيانات المستقبلة من المنفذ التسلسلي.

  - stringComplete: متغير بولياني يُشير إلى اكتمال استقبال السلسلة (يصبح true عند انتهاء السطر).

  - commandString: لتخزين الأمر المستخرج من inputString.

  - isConnected: مؤشر يُستخدم لعملية الاتصال (غير مستخدم في باقي الكود بشكل واضح).

- دالة setup():

  - تهيئة الاتصال التسلسلي بسرعة 115200 باود لتبدأ عملية التواصل مع الحاسوب أو أي جهاز آخر.

2. الحلقة الرئيسية ومعالجة الأوامر

- دالة loop():

  - تتحقق من قيمة stringComplete. إذا كانت true فهذا يعني أن السلسلة الكاملة من البيانات قد تم استقبالها.

  - تُستدعى دالة getCommand() لاستخراج جزء الأمر من inputString.

  - بناءً على محتوى commandString، يتم تنفيذ إحدى العمليات التالية:

    - "RPISA": استدعاء دالة getdata() للحصول على رقم المدخل التناظري، ثم استدعاء دالة ARPins(i) لقراءة القيمة من ذلك المدخل.

    - "RPINx": استخراج رقم البورت من السلسلة وتنفيذ دالة RPINx لقراءة حالة البورت الرقمي.

    - "RPORT": قراءة قيمة PORT معينة عبر دالة RPORT.

    - "WPORT": استخراج رقم PORT وقيمة جديدة، ثم تعديل قيمة PORT عبر دالة WPORTD.

    - "RDDRS": قراءة سجل DDR (Data Direction Register) الخاص بدبابيس معينة عبر دالة RDDRS.

    - "WRITE": استخراج رقم الدبوس وحالة معينة (HIGH/LOW) وتعيين الدبوس كمخرج ثم تغيير حالته باستخدام digitalWrite.

    - "PWMWD": استخراج رقم الدبوس وقيمة PWM واستخدام analogWrite للتحكم في خرج PWM.

  - في نهاية المعالجة، تُفرغ inputString لاستقبال بيانات جديدة.

3. استقبال البيانات وتحليلها

- دالة serialEvent():

  - تُقرأ البيانات من المنفذ التسلسلي حرفاً بحرف.

  - تُضاف كل حرف إلى inputString.

  - عند استقبال حرف نهاية السطر (\n)، يتم تعيين stringComplete إلى true مما يُشير إلى أن الرسالة كاملة وجاهزة للمعالجة.

- دوال استخراج المعلومات:

  - getCommand(): تقوم باستخراج الأمر من inputString (تأخذ الأحرف من الموضع 1 إلى 5).

  - getdata(): تأخذ الأرقام من الموضع 6 إلى 8 وتحولها إلى عدد صحيح.

  - getVal(): تأخذ قيمة رقمية أخرى من الموضع 10 إلى 12.

  - getDState(): تتحقق من حالة معينة في السلسلة (تحديداً إذا كانت تساوي "1") لتحديد حالة منطقية (true أو false).

4. الدوال الخاصة بتنفيذ الأوامر

- قراءة حالة الدبابيس والمنافذ:

  - RPINx(int I):

    - تُجهز سلسلة نصية تبدأ بـ "#PINx" متبوعة برقم البورت.

    - تستخدم عبارة switch لاختيار البورت المناسب (على سبيل المثال: إذا كان I==2 فتُقرأ قيمة PINB).

    - تُنسّق القيمة المقروءة بإضافة أصفار بادئة إذا كانت القيمة أقل من 10 أو 100.

    - تُرسل النتيجة عبر المنفذ التسلسلي.

  - RPORT(int I):

    - تعمل بنفس طريقة RPINx لكن لقراءة قيمة مسجلات PORT (مثل PORTB أو PORTC أو PORTD).

  - RDDRS(int I):

    - تُقرأ قيمة سجل DDR (المسؤول عن تحديد اتجاه الدبابيس: مدخل أو مخرج) للبورت المطلوب (مثل DDRB، DDRC، DDRD).

- كتابة أو تعديل القيم:

  - WPORTD(int I, int val):

    - تُستخدم لتعيين قيمة جديدة لمنافذ معينة عبر تعديل سجلات PORT (في الكود يتم تعديل PORTB و PORTD).

  - أمر "WRITE":

    - يتم استخراج رقم الدبوس وحالته.

    - يتم تعيين الدبوس كمخرج ثم تغيير حالته باستخدام digitalWrite.

  - أمر "PWMWD":

    - يتم استخراج رقم الدبوس وقيمة PWM.

    - يتم تعيين الدبوس كمخرج ثم استخدام analogWrite لإخراج إشارة PWM بالقيمة المطلوبة.

- قراءة القيم التناظرية:

  - ARPins(int i):

    - تقوم بقراءة القيمة التناظرية من الدبوس المحدد باستخدام analogRead.

    - تُجهز سلسلة نصية تبدأ بـ "#AREAD" متبوعة برقم الدبوس والقيمة المقروءة، مع تنسيق يضمن ظهور أصفار بادئة للحفاظ على تنسيق محدد.

    - تُرسل النتيجة عبر المنفذ التسلسلي.

5. ملاحظات إضافية

- تنسيق النصوص:

  - يتم تنسيق النتائج بإضافة أصفار بادئة لتكون القيم مقروءة بسهولة أو ربما لضمان توافقها مع بروتوكول محدد.

  - لاحظ أن الكود يستخدم "/n" لإنهاء السلسلة بدلاً من "\n"؛ وهو ما قد يكون خطأ مطبعيًا أو يعتمد على بروتوكول خاص.

- أجزاء معلقة أو غير مفعلة:

  - يوجد بعض التعليقات في أجزاء الكود مثل قراءة PINA أو PORTA أو بعض الدوال الأخرى التي قد تكون في مرحلة التجربة أو غير مطبقة.

- هدف الكود:

  - يتيح الكود استقبال أوامر نصية عبر الاتصال التسلسلي للتحكم في مداخل ومخارج لوحة Arduino Uno. هذا النوع من الأكواد يُستخدم غالبًا في أنظمة التحكم أو تطبيقات واجهة بين الحاسب والميكروكنترولر.

الخلاصة

بإيجاز، يقوم هذا الكود بما يلي:

- استقبال أوامر عبر المنفذ التسلسلي.

- استخراج جزء الأمر والبيانات المرفقة به.

- تنفيذ أوامر قراءة أو كتابة على الدبابيس الرقمية والتناظرية للمتحكم.

- إرسال النتائج أو القيم المقروءة مرة أخرى عبر المنفذ التسلسلي.

هذا يتيح للمستخدم التحكم في وظائف اللوحة عن بُعد عبر إرسال أوامر محددة، مما يجعله مفيدًا لتطبيقات تتطلب تفاعلًا ديناميكيًا مع المتحكم في الزمن الحقيقي.